○　江津市工場立地法準則条例

平成24年9月21日

条例第21号

(趣旨)

第1条　この条例は、工場立地法（昭和34年法律第24号。以下「法」という。）第４条の２第２項の規定に基づき、法第４条第１項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条　この条例で使用する用語の意義は、法の例による。

（区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合）

第３条　法第４条の２第２項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

| 区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第２種区域 | 都市計画区域内で、都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項で定める地域以外の地域、準工業地域及び工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
| 第３種区域 | 江津工業団地 | 100分の５以上 | 100分の10以上 |
| 第４種区域 | 都市計画区域外の地域 | 100分の５以上 | 100分の10以上 |

（緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法）

第４条　工場立地法施行規則（昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「法施行規則」という。）第４条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第１号トに掲げる施設と重複する土地及び法施行規則第３条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

（敷地が２以上の区域にわたる場合の適用）

第５条　特定工場の敷地が第２種区域、第３種区域、第４種区域又は第３条に規定す

る区域以外の区域のうち、２以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合（以下「敷地割合」という。）につき、第２種区域、第３種区域又は第４種区域の敷地割合が最も高い場合には当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高い場合には同条の表の規定を当該敷地の全部に適用しない。

（他の地方公共団体の長との協議）

第６条　特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、市長が当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

附　則

（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　昭和49年６月28日までに設置され、又は設置のための工事が開始された工場等（以下「既存工場等」という。）において、生産施設の面積の変更（生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。）が行われるときの第３条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める表に規定する式によって行うものとする。

⑴　既存工場が工場立地に関する準則（平成10年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。）別表第１の上欄に掲げる１の業種に属する場合　附則別表第１

⑵　既存工場等が法準則別表第１の上欄に掲げる２以上の業種に属する場合　附則別表第２

附則別表第１

| 既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第２種区域 | Ｇ≧（Ｐ／γ）（０．１－Ｇ０／Ｓ） ただし、（Ｐ／γ）（０．１－Ｇ０／Ｓ）＞0.1Ｓ－Ｇ１＞０のときはＧ≧0.1Ｓ－Ｇ１とし、0.1Ｓ－Ｇ１≦０のときはＧ≧０とする。 | Ｅ≧（Ｐ／γ）（0.15－Ｅ０／Ｓ） ただし、（Ｐ／γ）（0.15－Ｅ０／Ｓ）＞0.15Ｓ－Ｅ１＞０のときはＥ≧0.15Ｓ－Ｅ１とし、0.15Ｓ－Ｅ１≦０のときはＥ≧０とする。 |  |
| 第３種区域 | Ｇ≧（Ｐ／γ）（0.05－Ｇ０／Ｓ） ただし、（Ｐ／γ）（0.05－Ｇ０／Ｓ）＞0.05Ｓ－Ｇ１＞０のときはＧ≧0.05Ｓ－Ｇ１とし、0.05Ｓ－Ｇ１≦０のときはＧ≧０とする。 | Ｅ≧（Ｐ／γ）（0.1－Ｅ０／Ｓ） ただし、（Ｐ／γ）（0.1－Ｅ０／Ｓ）＞0.1Ｓ－Ｅ１＞０のときはＥ≧0.1Ｓ－Ｅ１とし、0.1Ｓ－Ｅ１≦０のときはＥ≧０とする。 |  |
| 第４種区域 | Ｇ≧（Ｐ／γ）（0.05－Ｇ０／Ｓ） ただし、（Ｐ／γ）（0.05－Ｇ０／Ｓ）＞0.05Ｓ－Ｇ１＞０のときはＧ≧0.05Ｓ－Ｇ１とし、0.05Ｓ－Ｇ１≦０のときはＧ≧０とする。 | Ｅ≧（Ｐ／γ）（0.1－Ｅ０／Ｓ） ただし、（Ｐ／γ）（0.1－Ｅ０／Ｓ）＞0.1Ｓ－Ｅ１＞０のときはＥ≧0.1Ｓ－Ｅ１とし、0.1Ｓ－Ｅ１≦０のときはＥ≧０とする。 |  |

備考

この表において、次の各号に掲げる記号の意義は、当該各号に定めるところによる。附則別表第２において同じ。

⑴　Ｇ　当該変更に伴い設置する緑地の面積

⑵　Ｐ　当該変更に係る生産施設の面積

⑶　γ　当該既存工場等が属する法準則別表第１の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

⑷　Ｇ０　当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。）の面積の合計のうち、昭和49年６月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

⑸　Ｓ　当該既存工場等の敷地面積

⑹　Ｇ１　当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

⑺　Ｅ　当該変更に伴い設置する環境施設の面積

⑻　Ｅ０　当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。）の面積の合計のうち、昭和49年６月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

⑼　Ｅ１　当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

附則別表第２

| 既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第２種区域 | Ｇ≧（Ｐｊ／γｊ）（0.1－Ｇ０／Ｓ） ただし、（Ｐｊ／γｊ）（0.1－Ｇ０／Ｓ）＞0.1Ｓ－Ｇ１＞０のときはＧ≧０．１Ｓ－Ｇ０とし、0.1Ｓ－Ｇ１≦０のときはＧ≧０とする。 | Ｅ≧（Ｐｊ／γｊ）（0.15－Ｅ０／Ｓ） ただし、（Ｐｊ／γｊ）（0.15－Ｅ０／Ｓ）＞0.15Ｓ－Ｅ１＞０のときはＥ≧0.15Ｓ－Ｅ１とし、0.15Ｓ－Ｅ１≦０のときはＥ≧０とする。 |  |
| 第３種区域 | Ｇ≧（Ｐｊ／γｊ）（0.05－Ｇ０／Ｓ） ただし、（Ｐｊ／γｊ）（0.05－Ｇ０／Ｓ）＞0.05Ｓ－Ｇ１＞０のときはＧ≧0.05Ｓ－Ｇ１とし、0.05Ｓ－Ｇ１≦０のときはＧ≧０とする。 | Ｅ≧（Ｐｊ／γｊ）（0.1－Ｅ０／Ｓ） ただし、（Ｐｊ／γｊ）（0.1－Ｅ０／Ｓ）＞0.1Ｓ－Ｅ１＞０のときはＥ≧0.1Ｓ－Ｅ１とし、0.1Ｓ－Ｅ１≦０のときはＥ≧０とする。 |  |
| 第４種区域 | Ｇ≧（Ｐｊ／γｊ）（0.05－Ｇ０／Ｓ） ただし、（Ｐｊ／γｊ）（0.05－Ｇ０／Ｓ）＞0.05Ｓ－Ｇ１＞０のときはＧ≧0.05Ｓ－Ｇ１とし、0.05Ｓ－Ｇ１≦０のときはＧ≧０とする。 | Ｅ≧（Ｐｊ／γｊ）（0.1－Ｅ０／Ｓ） ただし、（Ｐｊ／γｊ）（0.1－Ｅ０／Ｓ）＞0.1Ｓ－Ｅ１＞０のときはＥ≧0.1Ｓ－Ｅ１とし、0.1Ｓ－Ｅ１≦０のときはＥ≧０とする。 |  |

備考

この表において、次の各号に掲げる記号の意義は、当該各号に定めるところによる。

(10)　ｎ　当該既存工場等が属する業種の個数

(11)　Ｐｊ　当該変更に係るｊ業種に属する生産施設の面積

(12)　γｊ　ｊ業種についての法準則別表第１の下欄に掲げる割合